МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский

университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет информационных технологий и программирования

Аппаратное обеспечение вычислительных систем

Домашняя работа №2

Выполнила студентка:

Кузнецова Алёна Александровна

Группа: М3109

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022

B-1

Текст задания:

Написать комплекс программ, обеспечивающий обмен данными с ВУ в режиме прерывания программы. Основная программа должна наращивать на 1 (начиная с 0) содержимое (обозначим его буквой Х) какой-либо ячейки памяти. Цикл для наращивания Х не должен содержать более трех команд. Вывод всегда осуществляется на ВУ-3 в асинхронном режиме. Выводится только восемь младших разрядов результата.

По запросу ВУ-1 вывести -2Х+5, а по запросу ВУ-2 вывести 3Х/4.

Составить методику проверки правильности выполнения разработанного комплекса на базовой ЭВМ, т.е. написать последовательность действий оператора (пользователя) базовой ЭВМ, которые необходимо выполнить, чтобы проверить все возможные режимы работы комплекса программ (при появлении запроса прерывания от любого ВУ) и получить заданное количество результатов.

| Адрес | Код программы | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0000 | - | Ячейка для хранения адреса возврата в основную программу |
| 001 | С015 | BR 15 | СК = 15 Переход на 015 строку |
| 002 | 0000 | - | Ячейка для хранения значения А (для восстановления) |
| 003 | 0000 | - | Ячейка для хранения значения С (для восстановления) |
| … | … | … | ... |
| 007 | 0000 | - | Х |
| 008 | 00FF | - | Маска для 8 младших битов |
| … | … | … | … |
| 010 | FA00 | EI | Разрешение прерывания |
| 011 | F200 | CLA | A = 0 |
| 012 | 3007 | MOV 7 | A → (007) Сохраняем А в 7 ячейку |
| 013 | F800 | INC | A++ |
| 014 | C012 | BR 12 | СК = 12 переход на 012 строку |
| 015 | 3002 | MOV 002 | A → (002) Сохраняем значение А в ячейку (002) |
| 016 | F600 | ROL | Меняем А и С местами |
| 017 | 3003 | MOV 003 | С → (003) Сохраняем значение С в ячейку (003) |