МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский

университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет информационных технологий и программирования

Аппаратное обеспечение вычислительных систем

Лабораторная работа №4

Выполнила студентка:

Кузнецова Алёна Александровна

Группа: М3109

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022

B-5

Условие

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 00A | 0000 | Просто значения |  |
| 00B | 0000 |  |  |
| 00C | 0000 |  |  |
| 00D | 0000 |  |  |
| 00E | 0000 |  |  |
| 00F | 0000 |  |  |
| 010 | 0000 |  |  |
| 011 | 6789 |  |  |
| 012 | CACA |  |  |
| 013 | 8A7C |  |  |
| 014 | FFFC |  |  |
| 015 | +F200 | CLA | A = 0 |
| 016 | 480E | ADD (00E) | A += (0000) |
| 017 | A019 | BMI 019 | CK = (019), если в А < 0 |
| 018 | 2045 | JSR 045 | Команда для организации логики подпрограмм. Значение регистра СК будет положено в ячейку по адресу (045) после чего регистру бует присвоено значение 045+1 |
| 019 | 0014 | ISZ 014 | (014)++, (014) > 0 => CK++(перепрыгиваем след строчку) |
| 01A | С015 | BR 015 | CK = (015) |
| 01B | F000 | HLT | End |
| …. | ….. | ….. | ….. |
| 045 | 0000 |  | Просто значение |
| 046 | F200 | CLA | A = 0 |
| 047 | F800 | INC | A++ |
| 048 | 4010 | ADD 010 | A += (010) |
| 049 | 3010 | MOV 010 | (010) = A |
| 04A | C845 | BR (045) | CK = 019 |

Трассировка

Назначение программы:

подпрограмма в цикле