МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский

университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет информационных технологий и программирования

Аппаратное обеспечение вычислительных систем

Лабораторная работа №6

Выполнила студентка:

Кузнецова Алёна Александровна

Группа: М3109

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022

B-1

Условие

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0000 |  | Ячейка для хранения адреса возврата в основную программу |
| 001 | С00D | BR 0D | 0D -> CK |
| 002 | 0000 |  | Ячейка, хранящая значение A для восстановления |
| 003 | 0000 |  | Ячейка, хранящая значение С для восстановления |
| … | … | ... | … |
| 005 | 0000 | -- | X |
| 006 | 00FF | -- | маска 8 младших разрядов |
| … | … | … | … |
| 008 | FA00 | EI | Разрешение прерывания |
| 009 | F200 | CLA | 0 -> A |
| 00A | 3005 | MOV 5 | (A) -> M |
| 00B | F800 | INC | (A) + 1 –> A |
| 00C | C00A | BR 0A | 0A ->CK |
| 00D | 3002 | MOV 3 | Сохранение в «буфере» (ячейки 002 и 003) значений А и С |
| 00E | F600 | ROL |  |
| 00F | 3003 | MOV 3 |  |
| 010 | E101 | TSF 1 | Если флаг (Ву-1) = 1, то (СК)+1 ->CK |
| 011 | C013 | BR 013 | Переход к проверке ВУ-2 |
| 012 | C016 | BR 016 | Переход к расчёту -2X+5 |
| 013 | E102 | TSF 2 | Если флаг (Ву-2) = 1, то (СК)+1 -> CK |
| 014 | C034 | BR 34 | Переход к сбросу флага ВУ-1 |
| 015 | C023 | BR 23 | Переход к расчёту 3X/4 |
| 016 | F200 | CLA | Расчёт -2X+5 |
| 017 | F300 | CLC |  |
| 018 | 6005 | SUB 05 |  |
| 019 | 6005 | SUB 05 |  |
| 01A | F800 | INC |  |
| 01B | F800 | INC |  |
| 01C | F800 | INC |  |
| 01D | F800 | INC |  |
| 01E | F800 | INC |  |
| 01F | F300 | CLC |  |
| 020 | 1006 | AND 6 |  |
| 021 | E001 | CLF 1 | 0 -> флаг ВУ-1 |
| 022 | С031 | BR 31 | Переход к выводу данных на ВУ-3 |
| 023 | F200 | CLA | Расчёт 3X/4 |
| 024 | F300 | CLC |  |
| 025 | 4005 | ADD 05 |  |
| 026 | 4005 | ADD 05 |  |
| 027 | 4005 | ADD 05 |  |
| 028 | F700 | ROR |  |
| 029 | F700 | ROR |  |
| 02A | F700 | ROR |  |
| 02B | F700 | ROR |  |
| 02C | F700 | ROR |  |
| 02D | F300 | CLC |  |
| 02E | 1006 | AND 6 |  |
| 02F | E002 | CLF 2 | 0 -> флаг ВУ-2 |
| 030 | C031 | BR 31 | Переход к выводу данных на ВУ-3 |
| 031 | E103 | TSF 3 | Фрагмент асинхронного обмена данными с ВУ |
| 032 | C031 | BR 31 |  |
| 033 | E303 | OUT | (А)-> ВУ-3 |
| 034 | E003 | CLF 3 | 0 -> флаг ВУ-3 |
| 035 | F200 | CLA | Восстановление значений СК и А |
| 036 | 4003 | ADD 3 |  |
| 037 | F700 | ROR |  |
| 038 | F200 | CLA |  |
| 039 | 4002 | ADD 2 |  |
| 03A | FA00 | EI | Разрешение прерывания |
| 03B | C800 | BR(0) | (000) -> CK |

1) Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ

2) Запустить основную программу в автоматическом режиме с адресом 008

3) Установить «Готовность ВУ-1»

4) Сброс «Готовности ВУ-1»

5) Установить «Готовность ВУ-2»

6) Новое считывание значения по формуле 3X/4

7) Сброс «Готовности ВУ-2»

8) Ожидание готовности ВУ-1

9) Поставить «Готовность ВУ-1» для вывода результата

10) Сброс готовности «ВУ-1»

11) Установить "Готовность ВУ-3".

12) Новое считывание значения по формуле 3X/4

13) Сброс «Готовности ВУ-2»

14) Ожидание «Готовности ВУ-2»

15) Поставить «Готовность ВУ-2» для вывода результата

16) Сброс готовности «ВУ-2»

| После вызова ВУ-1 | После вызова ВУ-2 |
| --- | --- |
| -2Х+5 | 3Х/4 |
| X= 0000 00012 = 110 ВУ-3 = 0000 00112 = 310 | Х= 0000 11002 = 1210 ВУ-3 = 0000 10012 = 910 |