| Группа М3209 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты: Клименко А.А., Кузнецова А.А. | Работа выполнена |
| Преподаватель Герт А. В. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.08

Эффект Холла в примесных полупроводниках

1. Цель работы.

- Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Изучение эффекта Холла в примесных полупроводниках.

- Измерение концентрации носителей тока.

- Исследование подвижности носителей тока.

- Определение типа проводимости (n- или p-тип).

- Получение зависимости электропроводности от температуры.

- Изучение зависимости ЭДС Холла от тока, магнитного поля и температуры.

- Оценка постоянной Холла, концентрации носителей и подвижности.

- Анализ механизма рассеяния носителей тока.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод экспериментального исследования включает измерение электропроводности и ЭДС Холла для анализа свойств полупроводника при различных значениях температуры, тока и магнитного поля. С использованием полученных данных рассчитываются концентрация носителей тока, подвижность и постоянная Холла для определения типа и характеристик полупроводника.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабоче формулы:

- , 
где Rx -  Постоянная Холла в области температур,
а– поправочный множитель учитывает механизм рассеяния носителей тока в полупроводнике

- , 
где 𝜎 — экспериментальное определения электропроводности 
I — сила тока, протекающего через образец,
L12​ — расстояние между точками 1 и 2 образца (10 мкм),
U12​ — продольное напряжение между точками 1 и 2 образца,
b и d — размеры поперечного сечения образца (2×2 мм).

- ,
где Ux — ЭДС Холла
U34′​ — напряжение между точками 3 и 4, измеренное при одном направлении магнитного поля B
U34′′​ — напряжение между теми же точками 3 и 4, но при обратном направлении магнитного поля.

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональный генератор напряжения | ГН1 | 0–100 В | ±1% |
| 2 | Амперметр-вольтметр | AB1 | 0–10 А / 0–10 В | ±0.5% |
| 3 | Стенд с объектами исследования | С3-ЭХ01 | — | — |
| 4 | Соединительные провода с наконечниками | -- | -- | -- |

7. Схема установки

Схема установки

В состав установки входят:

Требуемое оборудование, входящее в состав модульного учебного комплекса МУК-ТТ1:

- Блок амперметра-вольтметра AB1– 1 шт.

- Блок генератора напряжений ГН3 – 1шт.

- Стенд с объектами исследования С3-ЭХ01 – 1 шт.

- Соединительные провода с наконечниками – 6 шт.

8. Результаты прямых измерений и их обработки

| Измерить | T, K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U12 , B |  |  |  |

Таблица 1.1

𝐼 = 1𝑚𝐴.

Соберите электрическую схему (рис.3). В качестве источника подключите генератор тока. Рекомендуемое значение силы тока 1 мА. Изменяя температуру Т от комнатной до максимальной (380К), измерьте продольное напряжение 𝑈12 . Режим измерения напряжения – 2 В, режим измерения тока – 2000 мкА. Заполните таблицу 1.

| Измерить | 𝐵, мТл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 𝑈34′, В |  |  |  |
|  | 𝑈34′′ , В |  |  |  |

Таблица 1.2

T= К, I= мкА.

Исследуйте зависимость ЭДС Холла 𝑈𝑥 от величины магнитного поля B при постоянной силе тока и постоянной температуре из выбранного диапазона. Измерения проводите, пользуясь методикой, приводящей к формуле (5). Режим измерения напряжения– 20 В., режим измерения тока – 2000 мкА. Заполните таблицу 2

| Измерить | I, мкА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 𝑈34′, В |  |  |  |
|  | 𝑈34′′ , В |  |  |  |

Табилца 1.3

T= К, В= мТл

Исследуйте зависимость ЭДС Холла 𝑈𝑥 от величины тока I при постоянной величине магнитного поля B и постоянной температуре T из выбранного диапазона. Измерения проводите, пользуясь методикой, приводящей к формуле (5). Режим измерения напряжения – 2 В, режим измерения тока – 2000 мк А. Заполните таблицу 3.

| Измерить | Т, К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 𝑈34′, В |  |  |  |
|  | 𝑈34′′ , В |  |  |  |

Таблица 1.4

I= мкА, В= мТл.

. Исследуйте зависимость ЭДС Холла 𝑈𝑥 от температуры при постоянной величине магнитного поля B и постоянном токе I. Измерения производите в найденном диапазоне температур. Измерения ЭДС Холла 𝑈𝑥 проводите, пользуясь методикой, приводящей к формуле (5). Результаты измерений запишите в таблицу 4.

9. Расчет результатов косвенных измерений

| Вычислить | 1/T 1/К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σ |  |  |  |
|  | сименс lnσ |  |  |  |

Таблица 2.1

| Вычислить | Ux , В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.2

| Вычислить | Ux , В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.3

| Вычислить | Ux , В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.4

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Рассчитаем погрешности для

7.Оцените по формуле (1) значения 𝑅𝑥 для различных температур;

8. Оцените по формуле (3) значения n для различных температур;

9. Оцените по формуле (2) значения µ для разных температур;

10. По знаку 𝑈𝑥 определите тип полупроводника (n илиp).

11. График

Постройте график зависимости lnσ от величины 1 𝑇 . Определите по графику диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости.

График 1.1

Описание :
Графики построены на основе ….

Ожидание: «Этот график должен показывать линейную зависимость, где на оси y откладывается логарифм электропроводности (lnσ), а на оси x — обратная температура (T1​). В результате линейного характера графика можно будет определить рабочий диапазон температур, где наблюдается примесная проводимость (низкие температуры) и переход в область собственной проводимости (высокие температуры). Наклон прямой линии будет связан с активированной энергией примеси.»

12. Выводы и анализ результатов