| Группа М3209 | К работе допущен: 17.03.2025 |
| --- | --- |
| Студенты: Клименко А.А., Кузнецова А.А. | Работа выполнена: |
| Преподаватель Герт А. В. | Отчет принят: |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.10

Изучение свободных затухающих электромагнитных колебаний

1. Цель работы.

- Изучение основных характеристик свободных затухающих колебаний

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Изучить поведение свободных затухающих электромагнитных колебаний в последовательном колебательном контуре, содержащем индуктивность, ёмкость и активное сопротивление.

- Экспериментально зарегистрировать затухающие колебания напряжения на конденсаторе с помощью осциллографа.

- Измерить амплитуды напряжения на конденсаторе в разные моменты времени и определить логарифмический декремент затухания при различных сопротивлениях магазина сопротивлений.

- Построить график зависимости логарифмического декремента от сопротивления контура и определить полное и собственное сопротивления цепи.

- Рассчитать индуктивность катушки, сравнить её с паспортным значением и оценить погрешность измерений.

- Вычислить добротность контура различными способами и проанализировать её зависимость от сопротивления.

- Определить критическое сопротивление как теоретически, так и по экспериментальным данным.

- Исследовать влияние ёмкости на период затухающих колебаний и сравнить экспериментальные данные с расчётами по формулам Томсона и с учётом затухания.

- 3. Объект исследования

Ферромагнитный сердечник

4. Метод экспериментального исследования.

Эмпирический лабораторный экспериментальный метод исследования.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабоче формулы:

- (15)

(25)

(22)

(23)

(28).

(29)

(30)

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограф | цифровой | Ку = 0,2 /1 В Кх = 10 мс | Коткл = + 3% |

7. Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

| Rм, Ом | T, мс | 2Ui, дел | 2Ui+n, дел | n | λ | Q | R, Ом | L, мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,09 | 5,3 | 1,8 | 3 | 0,36 | 12,2426 | 52,5088 | 4,62 |
| 10 | 0,09 | 5 | 1,5 | 3 | 0,4013 | 11,3855 | 62,5088 | 5,2676 |
| 20 | 0,09 | 4,7 | 1,3 | 3 | 0,4284 | 10,9181 | 72,5088 | 6,2202 |
| 30 | 0,09 | 4,4 | 1,2 | 3 | 0,4331 | 10,8434 | 82,5088 | 7,8806 |
| 40 | 0,09 | 4,2 | 0,9 | 3 | 0,5135 | 9,7883 | 92,5088 | 7,0476 |
| 50 | 0,09 | 4 | 0,8 | 3 | 0,5365 | 9,5488 | 102,5088 | 7,9275 |
| 60 | 0,09 | 3,7 | 0,7 | 3 | 0,555 | 9,3717 | 112,5088 | 8,9229 |
| 70 | 0,09 | 3,5 | 0,6 | 3 | 0,5879 | 9,0876 | 122,5088 | 9,4299 |
| 80 | 0,05 | 2,3 | 0,7 | 2 | 0,763 | 8,0285 | 132,5088 | 6,5483 |
| 90 | 0,05 | 2,2 | 0,5 | 2 | 0,8524 | 7,6794 | 142,5088 | 6,0694 |
| 100 | 0,05 | 2,1 | 0,5 | 2 | 0,973 | 7,3304 | 152,5088 | 5,3349 |
| 200 | 0,05 | 1,8 | 0,4 | 2 | 1,0986 | 7,0686 | 252,5088 | 11,4706 |
| 300 | 0,05 | 1,2 | 0,1 | 2 | 1,2425 | 6,8544 | 352,5088 | 17,4784 |
| 400 | 0,05 | 1,1 | 0,1 | 2 | 1,1989 | 6,9115 | 452,5088 | 30,9297 |

Таблица 1.1

В первом столбце мы записывали текущее сопротивление в Омах, его мы выставляли при помощи магазина сопротивлений.

Во втором столбце заносили измеренный период колебаний T, полученный с экрана осциллографа. Для повышения точности измерения период определяли по нескольким колебаниям и делили общий интервал на их количество.

В третьем и четвёртом столбцах указывались удвоенные амплитуды колебаний напряжения на конденсаторе:

- 2Ui​ — в начальный момент,

- 2Ui+n​ — спустя n полных периодов.
Эти значения снимались в делениях с экрана осциллографа, поскольку при расчёте логарифмического декремента используется их отношение, и нет необходимости переводить их в вольты.

В пятом столбце записывалось значение n — количество полных периодов между моментами, в которые измерялись амплитуды Ui​ и Ui+n​. Обычно мы выбирали n=3, но при увеличении сопротивления волна начинала затухать быстрее, поэтому мы были вынужденны уменьшить n до 2 (двух).

В шестом столбце рассчитывался логарифмический декремент затухания λ по формуле (25):

λ=1nlnUiUi+n

Для первой строки значений:

λ=13ln5,31,8≈0,36

Из графика 1.1 известно, что аппроксимирующая прямая пересекает ось абсцисс в точке x=-52,5088, следовательно по формуле

R0=−RMλ=0=52,5088

А значит наклон равен: tanα=0,0057→α=0°19'36″

Рассчитаем значения полного сопротивления R по формуле (30) и запишем в восьмой столбец:

R=RM+R0

Для первой строки значений:

R=0+52,5088=52,5088

Рассчитаем значения индуктивности L, по формуле (23) и запишем в девятый столбец:

λ≈πRCL→L≈C1πRλ22

Для первой строки значений:

L≈0,022π∗52,50880,3622∗10−3≈4,62

Вычислим добротность контура Q при различных сопротивлениях магазина по формуле (32) и запишем в седьмой столбец:

Q=2π1−e−2λ

Для первой строки значений:

Q=2π1−e−2∗0,36≈12,2426

9. Расчет результатов косвенных измерений

Вычисления индуктивности проведем только для малых значений сопротивления магазина: Rм ≤100 Ом

Lср=6,8426

Сравним среднее значение индуктивности с данными измерительного стенда:

Lср=6,8426мГн;Lстенда=10мГн;Lср<Lстенда

Вычислим период колебаний в контуре при сопротивлении магазина 0, 200 и 400 Ом по формулам (14) и (30):

T=2π1LC−R24L2

R=RM+R0

| Rм, Ом | T, мс |
| --- | --- |
| 0 | 0,0634 |
| 200 | 0,1014 |
| 400 | 0,1670 |

Таблица 2.1

Для Rм = 0:

T=2π1094,62∗0,022−52,50882∗10644,622∗103≈0,0634

Результаты сравним с измеренными значениями:

Tтеор0=0,0634мс;Tэксп0=0,09мс;Tтеор0<Tэксп0

Tтеор200=0,1014мс;Tэксп200=0,05мс;Tтеор200>Tэксп200

Tтеор400=0,1670мс;Tэксп400=0,05мс;Tтеор400>Tэксп400

973 Ома — исчезает периодичность у волны

Теперь оценим критическое сопротивление контура. Рассчитаем критическое сопротивление по формуле:

Rкриттеор=2∗LсрС1=2∗6,8426∗1030,022≈1115,3964

Сравним полученные значения критического сопротивления:

Rкриттеор=1115,3964;Rкрит=973;Rкриттеор>Rкрит

Все хорошо.

Для данного этапа эксперимента мы установили нулевое значение сопротивления магазина сопротивлений Rм​=0. Далее поочерёдно включали в колебательный контур четыре различных конденсатора: C1​,C2​,C3​ и C4​. Для каждого из них с помощью осциллографа измеряли экспериментальное значение периода затухающих колебаний Tэксп​.

На основе полученных данных, а также ранее найденных средних значений индуктивности Lср​ и собственного сопротивления контура R0​, были рассчитаны теоретические значения периода Tтеор​ по формуле (14). По результатам измерений и вычислений заполняем таблицу 2.2

| C, мкФ | Тэксп, мс | Т теор, мс | Т томпсон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,022 | 0,09 | 0,0772 | 0,0771 | 16,616 |
| 0,033 | 0,11 | 0,0946 | 0,0944 | 16,3111 |
| 0,047 | 0,136 | 0,1129 | 0,1127 | 20,4115 |
| 0,47 | 0,43 | 0,3651 | 0,3563 | 17,7866 |

Таблица 2.2

Приведем вычисления для периода Tтеор по формуле (14), используя найденные выше индуктивность Lср и собственное сопротивление R0 контура:

T=2π1LсрC−R024Lср2

Для первой строки значений:

T=2π1096,8426∗0,022−52,50882∗10646,84262∗103≈0,0772

Рассчитаем δT по формуле:

δT=Тэксп−ТтеорТтеор

Для первой строки значений:

δT=0,09−0,07720,0772∗100%≈16,616

Рассчитаем Т по формуле Томпсона:

T=2πLC

Для первой строки значений:

T=2π6,8426∗0,022∗10−3≈0,0771

Остальные значения в таблице заполнены аналогично.

Условие β≪ω0выполняется, а значит можем использовать формулу Томпсона для вычислений.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Для 1-2 малых сопротивлений вычислим добротность Q по формуле (29):

Q=1R∗LC

Для 1 строки:

Qтеор0=152,5088∗4,62∗1030,022≈8,7273

Для 2 строки:

Qтеор10=162,5088∗5,2676∗1030,022≈7,8281

Сравним полученные результаты.

Qтеор0=8,7273;Qэксп0=12,2426;Qтеор0<Qэксп0

Qтеор10=7,8281;Qэксп10=11,3855;Qтеор10<Qэксп10

Значит измерения хорошие

Рассчитаем погрешности для Lср

Lср=6,8426

Среднее квадратическое отклонение (СКО):

SLср=i=111Li−Lср211∗10=24,0833110≈0,4679

Доверительный интервал случайной погрешности:

∆Lср=tα,11∗SLср=2,23∗0,4679≈1,0434

Абсолютная погрешность измерения:

∆=∆Lср2+23∆иL2=1,04342+23∗12≈1,2382

Относительная погрешность:

εLср=∆Lср∗100%=1,2382∗100%6,8426≈18%

Lср=6,8426±1,2382;εLср=18%;α=0,95

11. График

График 1.1

На основании экспериментальных данных из таблицы 1 был построен график 1.1 зависимости логарифмического декремента затухания λ от сопротивления магазина сопротивлений Rм​.

Для анализа характера зависимости была выделена начальная область, соответствующая значениям Rм​≤100 Ом, где затухание считается малым, а зависимость логарифмического декремента от сопротивления — практически линейной. В этой области была проведена аппроксимация экспериментальных точек прямой линией.

График 1.2

По экспериментальным данным, рассчитанным в таблице 1, построен график зависимости добротности колебательного контура Q от полного сопротивления R. График позволяет проанализировать, как качество (добротность) колебаний зависит от затухания в цепи.

Видно, что с увеличением сопротивления добротность постепенно уменьшается, что соответствует физическому смыслу: при большем сопротивлении энергия быстрее рассеивается в виде тепла, и система теряет способность поддерживать устойчивые колебания.

График 1.3

12. Выводы и анализ результатов